СВОДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

| Марка | Число жил, сечение, напряжение | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| F/UTP | Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 | 190 |
| U/UTP | Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 | 154 |
| КПСВВнг(А)-LS | 1×2×0,75 | 7 |
| КПСВВнг(А)-LS | 2×2×0,75 | 3 |
| КПСВВнг(А)-LS | 2×2×1 | 21 |
| КПСВВнг(А)-LS | 3×2×1 | 161 |

ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЙ

| Обозначение кабеля, провода | Обозначение кабеля, провода по AMUR-9000-94S-0010 | Откуда идет |  | Куда поступает |  | Марка, емкость кабеля | Способ прокладки, м |  |  |  |  |  |  |  | Общая длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Статив, устройство | Гребенка, разъем | Статив, устройство | Гребенка, разъем |  | В шкафу | В лотке | В кабель-канале | Открыто по конструкциям | В гофротрубе | В металлорукаве | В трубе | В траншее |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E-0101 | 2235-PB-01-S-SK-1001/2235-PB-01-S-PI-1101-E-0101 | 2235-PB-01-S-SK-1001 | Порт RJ-45 | 2235-PB-01-S-PI-1101 | Порт RJ-45 | U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| C.Ex-0102 | 2235-PB-01-S-PS-1101/2235-PB-01-S-JB-1102 (Ex)-C.Ex-0102 | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1102 (Ex) | Клеммник | F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 43 | 5 |  |  | 7 |  |  | 55 |  |
| I.Ex-0103 | 2235-PB-01-S-JB-1102 (Ex)/2235-PB-01-S-PG-1101 (Ex)-I.Ex-0103 | 2235-PB-01-S-JB-1102 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1101 (Ex) | Клеммник | Штатный кабель ALM-RD-S06 - 1 м |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| C.Ex-0104 | 2235-PB-01-S-PS-1101/2235-PB-01-S-JB-1101 (Ex)-C.Ex-0104 | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1101 (Ex) | Клеммник | F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 43 | 5 |  |  | 6 |  |  | 54 |  |
| I.Ex-0105 | 2235-PB-01-S-JB-1101 (Ex)/2235-PB-01-S-PG-1102 (Ex)-I.Ex-0105 | 2235-PB-01-S-JB-1101 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1102 (Ex) | Клеммник | Штатный кабель ALM-RD-S06 - 1 м |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| C.Ex-0106 | 2235-PB-01-S-PS-1101/2235-PB-01-S-JB-1105 (Ex)-C.Ex-0106 | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1105 (Ex) | Клеммник | F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 29 | 5 |  |  | 7 |  |  | 41 |  |
| I.Ex-0107 | 2235-PB-01-S-JB-1105 (Ex)/2235-PB-01-S-PG-1103 (Ex)-I.Ex-0107 | 2235-PB-01-S-JB-1105 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1103 (Ex) | Клеммник | Штатный кабель ALM-RD-S06 - 1 м |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| C.Ex-0108 | 2235-PB-01-S-PS-1101/2235-PB-01-S-JB-1104 (Ex)-C.Ex-0108 | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1104 (Ex) | Клеммник | F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 29 | 5 |  |  | 6 |  |  | 40 |  |
| I.Ex-0109 | 2235-PB-01-S-JB-1104 (Ex)/2235-PB-01-S-PG-1104 (Ex)-I.Ex-0109 | 2235-PB-01-S-JB-1104 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1104 (Ex) | Клеммник | Штатный кабель ALM-RD-S06 - 1 м |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| C.Ex-0110 | 2235-PB-01-S-PS-1101/2235-PB-01-S-JB-1103 (Ex)-C.Ex-0110 | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1103 (Ex) | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 3×2×1 |  | 43 | 5 |  |  | 4 |  |  | 52 |  |
| C.Ex-0111 | 2235-PB-01-S-JB-1103 (Ex)/2235-PB-01-S-PFM-1101 (Ex)-C.Ex-0111 | 2235-PB-01-S-JB-1103 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-PFM-1101 (Ex) | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| C.Ex-0112 | 2235-PB-01-S-JB-1103 (Ex)/2235-PB-01-S-SD-1101 (Ex)-C.Ex-0112 | 2235-PB-01-S-JB-1103 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-SD-1101 (Ex) | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| C.Ex-0113 | 2235-PB-01-S-PS-1101/2235-PB-01-S-JB-1106 (Ex)-C.Ex-0113 | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1106 (Ex) | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 3×2×1 |  | 30 | 5 |  |  | 4 |  |  | 39 |  |
| C.Ex-0114 | 2235-PB-01-S-JB-1106 (Ex)/2235-PB-01-S-PFM-1102 (Ex)-C.Ex-0114 | 2235-PB-01-S-JB-1106 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-PFM-1102 (Ex) | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| C.Ex-0115 | 2235-PB-01-S-JB-1106 (Ex)/2235-PB-01-S-SD-1102 (Ex)-C.Ex-0115 | 2235-PB-01-S-JB-1106 (Ex) | Клеммник | 2235-PB-01-S-SD-1102 (Ex) | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| I-0116 | 2235-PB-01-S-PS-1102/2235-PB-01-S-PG-1105-I-0116 | 2235-PB-01-S-PS-1102 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1105 | Клеммник | U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 29 | 5 |  |  | 10 |  |  | 44 |  |
| I-0117 | 2235-PB-01-S-PS-1102/2235-PB-01-S-PG-1106-I-0117 | 2235-PB-01-S-PS-1102 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1106 | Клеммник | U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 29 | 5 |  |  | 9 |  |  | 43 |  |
| I-0118 | 2235-PB-01-S-PS-1102/2235-PB-01-S-PG-1107-I-0118 | 2235-PB-01-S-PS-1102 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1107 | Клеммник | U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 22 | 5 |  |  | 6 |  |  | 33 |  |
| I-0119 | 2235-PB-01-S-PS-1102/2235-PB-01-S-PG-1108-I-0119 | 2235-PB-01-S-PS-1102 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PG-1108 | Клеммник | U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4×2×0,57 |  | 22 | 5 |  |  | 5 |  |  | 32 |  |
| C-0120 | 2235-PB-01-S-PS-1102/2235-PB-01-S-JB-1107-C-0120 | 2235-PB-01-S-PS-1102 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1107 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 3×2×1 |  | 29 | 5 |  |  | 5 |  |  | 39 |  |
| C-0121 | 2235-PB-01-S-JB-1107/2235-PB-01-S-PFM-1103-C-0121 | 2235-PB-01-S-JB-1107 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PFM-1103 | Клеммник | Штатный кабель ALM-400FP |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| C-0122 | 2235-PB-01-S-JB-1107/2235-PB-01-S-SD-1103-C-0122 | 2235-PB-01-S-JB-1107 | Клеммник | 2235-PB-01-S-SD-1103 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| C-0123 | 2235-PB-01-S-JB-1107/2235-PB-01-S-BGB-1101-C-0123 | 2235-PB-01-S-JB-1107 | Клеммник | 2235-PB-01-S-BGB-1101 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| C-0124 | 2235-PB-01-S-PS-1102/2235-PB-01-S-JB-1108-C-0124 | 2235-PB-01-S-PS-1102 | Клеммник | 2235-PB-01-S-JB-1108 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 3×2×1 |  | 23 | 5 |  |  | 3 |  |  | 31 |  |
| C-0125 | 2235-PB-01-S-JB-1108/2235-PB-01-S-PFM-1104-C-0125 | 2235-PB-01-S-JB-1108 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PFM-1104 | Клеммник | Штатный кабель ALM-400FP |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| C-0126 | 2235-PB-01-S-JB-1108/2235-PB-01-S-SD-1104-C-0126 | 2235-PB-01-S-JB-1108 | Клеммник | 2235-PB-01-S-SD-1104 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| C-0127 | 2235-PB-01-S-JB-1108/2235-PB-01-S-BGB-1102-C-0127 | 2235-PB-01-S-JB-1108 | Клеммник | 2235-PB-01-S-BGB-1102 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| I-0128 | 2235-PB-01-S-PI-1101/2235-PB-01-S-PS-1101-I-0128 | 2235-PB-01-S-PI-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×0,75 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| I-0129 | 2235-PB-01-S-PS-1101/2235-PB-01-S-PS-1102-I-0129 | 2235-PB-01-S-PS-1101 | Клеммник | 2235-PB-01-S-PS-1102 | Клеммник | КПСВВнг(А)-LS 2×2×0,75 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |